|  | FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Yayın Tarihi | 21.11.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Revizyon T arihi | --- |
|  |  | Revizyon No | --- |
|  | SINAV FORMU | Doküman No | FR.042 |
|  |  | Sayfa Sayısı | 1/1 |

FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

2. Dönem Mikrodenetleyiciler ve Kodlama Dersi M/11….. Sınıf 2. Sınav Soruları

ADI SOYADI  :									                      	…/ 05 /2023

SINIF NO         :

| Soru | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puan | 20 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

S.1 ) Aşağıda verilen elemanların görevlerini yazınız ?

- Display	 :

- LDR                 :

- RGB Led         :

- Buzzer             :

S.2 ) Aşağıda verilen komutların  görevlerini/İşlemlerini yazınız ?

- Serial.begin      :

- analogRead      :

- int                    :

- tone                :

S.3 ) Size verilen uygulama devresini ,  sınıf numaranızın rakamları  displeyde sıra ile gösterilecek biçimde

board üzerine kurarak çalıştırınız ?

a- Devre Hatasız Kurulumu : 10 Puan

b- Doğru Kodları Hazırlama : 20 Puan

c- Arduino İDE iletişim kurma ve Kodları yükleme : 20 Puan

d- Doğru biçimde devrenin çalışması : 10 Puan

|  | FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Yayın Tarihi | 21.11.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Revizyon T arihi | --- |
|  |  | Revizyon No | --- |
|  | SINAV FORMU | Doküman No | FR.042 |
|  |  | Sayfa Sayısı | 1/1 |

FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

2. Dönem Mikrodenetleyiciler ve Kodlama Dersi M/11….. Sınıf 2. Uygulama Sınav Soruları

ADI SOYADI  :									                      	…/ 03 /2023

SINIF NO         :

| Soru | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puan | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

- Devre şeması :

| Program Kodları : | Okul Numaranız Yazmanız için gereken kodlar |
| --- | --- |
| void setup(){ for (int i=2;i<=8;i++) pinMode(i, OUTPUT); } void loop(){ sifir(); delay(1000); bir(); delay(1000); iki(); delay(1000); uc(); delay(1000); dort(); delay(1000); bes(); delay(1000); alti(); delay(1000); yedi(); delay(1000); sekiz(); delay(1000); dokuz(); delay(1000); } void sifir() { digitalWrite(2, 1); //a digitalWrite(3, 1); //b digitalWrite(4, 1); //c digitalWrite(5, 1); //d digitalWrite(6, 1); //e digitalWrite(7, 1); //f digitalWrite(8, 0); //g } void bir() { digitalWrite(2, 0); //a digitalWrite(3, 1); //b digitalWrite(4, 1); //c digitalWrite(5, 0); //d digitalWrite(6, 0); //e digitalWrite(7, 0); //f digitalWrite(8, 0); //g } |  |

|  | FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Yayın Tarihi | 21.11.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Revizyon T arihi | --- |
|  |  | Revizyon No | --- |
|  | CEVAP ANAHTARI FORMU | Doküman No | FR.042 |
|  |  | Sayfa Sayısı | 1/1 |

FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

2. Dönem Mikrodenetleyiciler ve Kodlama Dersi M/11….. Sınıf 2. Sınav Soruları

ADI SOYADI  :									                      	…/ 05 /2023

SINIF NO         :

| Soru | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puan | 20 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

S.1 ) Aşağıda verilen elemanların görevlerini yazınız ?

- Display	 : Ledlerden oluşan gösterge elemanıdır.

- LDR                 : Işık etkili direnç. Işık şiddetini ölçmek içinn kullanılır.

- RGB Led         : Kırmızı Yeşil ve Mavi renk ledlerin birleştirilmesi sonucu oluşan çok renkli led çeşididir.

- Buzzer             : Sesli uyarı vermek için kullanılan araç.

S.2 ) Aşağıda verilen komutların  görevlerini/İşlemlerini yazınız ?

- Serial.begin      : PC ile Mikrodenetletyici arasında seri iletişim başlatma komutu

- analogRead      : Çıkış Portuna bağlı elemanlardan bilgi okumak için kullanılan komut

- int                    : Tam sayı tanımlama operatörü

- tone                : Mikrodenetleyicinin çıkış potundan ses/muzik verisi almak için kullanılan komut

S.3 ) Size verilen uygulama devresini ,  sınıf numaranızın rakamları  displeyde sıra ile gösterilecek biçimde

board üzerine kurarak çalıştırınız ?

a- Devre Hatasız Kurulumu : 10 Puan

b- Doğru Kodları Hazırlama : 20 Puan

c- Arduino İDE iletişim kurma ve Kodları yükleme : 20 Puan

d- Doğru biçimde devrenin çalışması : 10 Puan

|  | FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Yayın Tarihi | 21.11.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Revizyon T arihi | --- |
|  |  | Revizyon No | --- |
|  | SINAV FORMU | Doküman No | FR.042 |
|  |  | Sayfa Sayısı | 1/1 |

FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

2. Dönem Mikrodenetleyiciler ve Kodlama Dersi M/11….. Sınıf 2. Uygulama Sınav Soruları

ADI SOYADI  :									                      	…/ 03 /2023

SINIF NO         :

| Soru | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puan | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

- Devre şeması :

| Program Kodları : | Okul Numaranız Yazmanız için gereken kodlar |
| --- | --- |
| void setup(){ for (int i=2;i<=8;i++) pinMode(i, OUTPUT); } void loop(){ sifir(); delay(1000); bir(); delay(1000); iki(); delay(1000); uc(); delay(1000); dort(); delay(1000); bes(); delay(1000); alti(); delay(1000); yedi(); delay(1000); sekiz(); delay(1000); dokuz(); delay(1000); } void sifir() { digitalWrite(2, 1); //a digitalWrite(3, 1); //b digitalWrite(4, 1); //c digitalWrite(5, 1); //d digitalWrite(6, 1); //e digitalWrite(7, 1); //f digitalWrite(8, 0); //g } void bir() { digitalWrite(2, 0); //a digitalWrite(3, 1); //b digitalWrite(4, 1); //c digitalWrite(5, 0); //d digitalWrite(6, 0); //e digitalWrite(7, 0); //f digitalWrite(8, 0); //g } | Örneğin : Öğrenci numarası 123 olsun ; bu alana yazması gereken kod : void setup(){ for (int i=2;i<=8;i++) pinMode(i, OUTPUT); } void loop(){ bir(); delay(1000); iki(); delay(1000); uc(); delay(1000); } void bir() { digitalWrite(2, 0); //a digitalWrite(3, 1); //b digitalWrite(4, 1); //c digitalWrite(5, 0); //d digitalWrite(6, 0); //e digitalWrite(7, 0); //f digitalWrite(8, 0); //g } void iki() { digitalWrite(2, 1); //a digitalWrite(3, 1); //b digitalWrite(4, 0); //c digitalWrite(5, 1); //d digitalWrite(6, 1); //e digitalWrite(7, 0); //f digitalWrite(8, 1); //g } void uc() { digitalWrite(2, 1); //a digitalWrite(3, 1); //b digitalWrite(4, 1); //c digitalWrite(5, 1); //d digitalWrite(6, 0); //e digitalWrite(7, 0); //f digitalWrite(8, 1); //g } |